Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа № 6

ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ 
МИКРОПРОЦЕССОРОВ INTEL X86
Вариант 20

Выполнил: Назаров Ярослав Сергеевич

студент группы ИВТ-42-23

Проверила: кандидат тех. наук

Андреева Антонина Аркадьевна

Чебоксары, 2025

Цель работы: Изучение непривилегированных команд процессоров семейства Intel 80386 и принципов их применения для обработки битовых строк в реальном режиме. Освоение работы с командами побитового тестирования и модификации (BT, BTC, BTR, BTS) и составление подпрограммы для обработки битовых данных.

Задание:  Модифицировать программу Demo в соответствии с зада-
нием, соответствующим порядковому номеру студента в списке 
группы.

Выполнение работы:

Написать  обработчик особой ситуации  11  (сегмент  не 
присутствует),  выводящий  соответствующее  сообщение  на 
экран. Для  проверки его работы создать в GDT дескриптор не 
присутствующего сегмента и обратиться к нему.

Код программы

Non_Present_Access Equ 00010011b ; Байт прав доступа, P=0

; Дескриптор для проверки особой ситуации 11

Np_Seg EQU $-gdt ; Селектор неприсутствующего сегмента

Gdt_NP Gdt_Descriptor<1000h,0,0,Non_Present_Access,>

ex11_proc:

pusha       ; Сохранить все регистры

push ds

push es

mov ax, Cs_Data   ; Установить DS на наш сегмент данных

mov ds, ax

push Video_Desc ; Установить ES на видеопамять

pop es

; Вывод сообщения в строку 10, колонку 10

xor di, di

mov ax, 10      ; Строка 10

imul ax, 160d   ; * 160 байт в строке

mov di, ax

add di, 20      ; + (10 * 2) = колонка 10

lea bx, Ex11_Mess ; Адрес сообщения

m11:

mov al, [bx]

cmp al, '$'     ; Конец строки?

jz Ex11_Done

mov ah, 0Ch     ; Ярко-красный на черном

stosw           ; Записать символ и атрибут

inc bx

jmp short m11

Ex11_Done:

hlt             ; Остановить процессор. iret вызовет бесконечный цикл.

pop es

pop ds

popa

iret

; --- Конец модификации ---

; Попытка доступа к неприсутствующему сегменту

; для генерации особой ситуации 11

mov ax, Np_Seg  ; Загружаем селектор неприсутствующего сегмента

mov es, ax      ; Эта команда вызовет Exception 11

1. Что такое дескриптор сегмента, какие поля он имеет?

Дескриптор сегмента — это 8-байтная структура данных, которая характеризует каждый сегмент памяти в системе. Он сообщает процессору размер и расположение сегмента в памяти, а также управляющую информацию и информацию о состоянии сегмента2.

Основные поля дескриптора (для 32-битного процессора 80386):

- Базовый адрес (Base): Определяет расположение сегмента в пределах 4-гигабайтного физического адресного пространства3.

- Граница сегмента (Предел) (Limit): Определяет размер сегмента4.

- G (Грануляция): Если установлен, размер сегмента измеряется в страницах (блоках 4 Кбайт); если очищен — в байтах5555.

- P (Присутствие сегмента): Если бит очищен, процессор генерирует особую ситуацию 11 ("сегмент не присутствует") при загрузке селектора данного дескриптора6.

- DPL (Descriptor Privilege Level): Определяет уровень привилегированности сегмента7.

- S (Системный сегмент): Установлен в 1 для прикладных сегментов (кода или данных); 0 описывает системный объект8.

- ТҮРЕ (Тип сегмента): Задает тип доступа, разрешенного к сегменту (например, чтение и запись, только выполнение)9999.

- A (Бит обращения к сегменту): Устанавливается процессором при обращении к сегменту10.

- D (Размер по умолчанию): Указывает длину операндов и исполнительных адресов сегмента (16- или 32-разрядный размер)11111111.

Написать три адореса памяти по котороым процессор обрщается в процессе перехода к обработчику особого случая 11. Обработчик представлен 16битным шлюзом прерывания(специального), переключение уровня привилегий не происходит.

2. Назовите типы дескрипторных таблиц и различие между ними.

Существует три типа дескрипторных таблиц12:

- Глобальная дескрипторная таблица (GDT):

  - Является основной общесистемной таблицей.

  - Может использоваться всеми программами.

  - Первый дескриптор в таблице GDT не используется процессором.

- Локальная дескрипторная таблица (LDT):

  - Строится для каждой задачи в мультизадачной системе.

  - Определяет сегменты, доступные только этой конкретной задаче.

- Таблица дескрипторов прерываний (IDT):

  - Является общесистемной таблицей.

  - Содержит дескрипторы специальных системных объектов — шлюзов (gate), которые определяют точки входа процедур обработки прерываний и особых ситуаций.

  - Служит заменой таблицы векторов прерываний процессора 8086.

  - В отличие от GDT, первый элемент таблицы IDT содержит действительный дескриптор21.

Таблицы GDT и LDT могут содержать до 8192  дескрипторов, а IDT — не более 256.

3. Каково назначение полей селектора сегмента?

Содержимое сегментного регистра называется селектором. Селектор сегмента (16 бит) имеет следующие поля:

- Индекс (Index): Выбирает один из 8192 дескрипторов в дескрипторной таблице.

- TI (Table Indicator) — Индикатор таблицы: Задает используемую дескрипторную таблицу:

  - TI = 0: Дескриптор выбирается из GDT.

  - TI = 1: Дескриптор выбирается из текущей LDT.

- RPL (Requested Privilege Level) — Запрошенный уровень привилегий: Используется для управления доступом29. Если содержит более низкий уровень привилегий, чем у программы, он переопределяет уровень привилегий программы, и доступ к памяти происходит с меньшим уровнем привилегий30.

4. Какие бывают типы системных дескрипторов и их назначение?

Системные дескрипторы используются для управления задачами, особыми ситуациями и прерываниями. Их тип определяется 4-битовым полем TYPE.

Основные типы системных дескрипторов:

| TYPE (4-бит) | Тип объекта | Назначение (по тексту) |
| --- | --- | --- |
| 0001b, 1001b | Доступный TSS (80286/80386) | Определяет текущий сегмент состояния задачи (TSS)34. |
| 0010b, 1011b | Занятый TSS (80286/80386) | Используется для управления задачами35. |
| 0011b | Таблица LDT | Определяет сегмент локальной дескрипторной таблицы36. |
| 0100b, 1100b | Шлюз вызова (Call Gate) | Используется для передачи управления между различными уровнями привилегированности37. Определяет точку входа в процедуру38. |
| 0101b | Шлюз задачи (Task Gate) | Используется для управления задачами39. |
| 0110b, 1110b | Шлюз прерывания (Interrupt Gate) | Определяет точку входа процедуры обработки прерываний и особых ситуаций40404040. |
| 0111b, 1111b | Шлюз ловушки (Trap Gate) | Используется для межсегментной передачи управления414141. |

5. Опишите механизм передачи управления при возникновении особой ситуации или прерывания.

- При возникновении прерывания или особой ситуации, процессор использует вектор прерывания в качестве индекса.

- Вектор умножается на масштабный коэффициент 8 (размер дескриптора).

- Полученный адрес используется для получения из Таблицы дескрипторов прерываний (IDT) соответствующего дескриптора шлюза (Gate).

- Шлюз содержит указатель (селектор и смещение), используемый для запуска обработчика прерывания.

- Процессор осуществляет межсегментную передачу управления, используя селектор и смещение из шлюза.

- При этом процессор сохраняет текущее состояние (регистры) в стеке.

- При возникновении некоторых особых ситуаций (исключений) на вершину стека дополнительно помещается код ошибки.

- Если вектор индексирует шлюз прерывания или ловушки, вызов обработчика происходит аналогично вызову при помощи CALL шлюза вызова. Если индексируется шлюз задачи, это приводит к переключению задачи.

6. Поясните, как определяется максимальный объем виртуальной памяти в процессоре 80286 (1 Гбайт) и 80386 (64 Тбайт).

В процессоре 80286 максимальный объём виртуальной памяти (1 Гбайт) определяется за счёт изменения механизма адресации в защищённом режиме. Программист и разрабатываемые им программы используют логическое адресное пространство, размер которого может составлять 1 гигабайт. Логический адрес преобразуется в физический адрес автоматически с помощью схемы управления памятью (MMU).

В процессоре 80386 поддержка виртуальной памяти объёмом до 64 Тбайт (1 Тбайт = 1024 Гбайт) обеспечивается механизмом виртуальной памяти в защищённом режиме. Для этого каждый сегмент в своём дескрипторе имеет специальный бит, указывающий на присутствие данного сегмента в оперативной памяти в текущий момент.

Неиспользуемый сегмент может быть выгружен из оперативной памяти во внешнюю память (обычно — на диск), о чём делается пометка в его дескрипторе. На освободившееся место из внешней памяти может закачиваться другой сегмент (это называется свопингом или подкачкой). При обращении задачи к отсутствующему в оперативной памяти сегменту вырабатывается специальное исключение, которое и выполняет свопинг.

Выводы по работе

В ходе лабораторной работы изучены возможности непривилегированных команд процессора 80386. Реализована обработка попытки доступа к не присутствующему сегменту.