Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

Кафедра вычислительной техники

Расчётно-графическая работа №2

ВВОД-ВЫВОД ДАННЫХ В КОНСОЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ WIN32
Вариант 20

Выполнил: Назаров Ярослав Сергеевич

студент группы ИВТ-42-23

Проверила: кандидат тех. наук

Андреева Антонина Аркадьевна

Чебоксары, 2025

### 1. Цель работы

Изучить принципы взаимодействия с аппаратными устройствами в ОС Linux на низком уровне. Освоить использование системного вызова ioctl для управления параметрами терминала и клавиатуры (задержка и скорость автоповтора).

### 2. Текст задания

Вариант 10: Управление клавиатурой. Установка задержки клавиатуры (перед первым повторением) и периода повтора (скорость ввода) через устройство /dev/console.

### 3. Описание используемых системных вызовов (Syscalls)

В Linux управление оборудованием часто осуществляется через специальные файлы устройств. Для клавиатуры используется файл символьного устройства /dev/console. Для изменения настроек используется системный вызов ioctl (Input/Output Control).

Использованные системные вызовы (x86_64):

- sys_open (Номер 2)

  - Назначение: Открывает файл устройства для получения файлового дескриптора.

  - Параметры: RDI = путь (/dev/console), RSI = флаги (O_RDWR = 2).

  - Важно: Для записи настроек в консоль требуются права суперпользователя (root).

- sys_ioctl (Номер 16)

  - Назначение: Управление параметрами устройства.

  - Параметры:

    - RDI = файловый дескриптор (полученный от sys_open).

    - RSI = команда. Использована команда KDKBDREP (0x4B52), которая устанавливает параметры повтора клавиатуры.

    - RDX = аргумент. Указатель на структуру, содержащую два значения типа int: задержка (ms) и период (ms).

- sys_read (0) / sys_write (1)

  - Стандартные вызовы для ввода данных от пользователя и вывода сообщений на экран.

- sys_close (Номер 3)

  - Закрывает файловый дескриптор после завершения работы с устройством.

### 4. Текст программы

Программа написана на языке ассемблера NASM (64-бит). Она запрашивает у пользователя параметры задержки и скорости, преобразует их в числа и применяет через драйвер консоли.

Файл: lab9_fixed.asm

Фрагмент кода

; lab9_fixed.asm - Управление клавиатурой через /dev/console

; Сборка:

; nasm -f elf64 lab9_fixed.asm -o lab9.o

; ld lab9.o -o lab9

; Запуск: sudo ./lab9

section .data

dev_console db "/dev/console", 0

prompt_delay db "Enter Delay (ms) [250-1000]: ", 0

prompt_rate  db "Enter Period (ms) [33-500]: ", 0

msg_open_err db "Error: Cannot open /dev/console. Are you root?", 10, 0

msg_done     db "Settings applied via /dev/console!", 10, 0

; Структура для ioctl KDKBDREP

kb_struct:

dd 0 ; delay (задержка в мс)

dd 0 ; period (период повтора в мс)

buffer db 32 dup(0)

section .text

global _start

_start:

; --- 1. Открываем /dev/console ---

; int open(const char *pathname, int flags);

mov rax, 2          ; sys_open

mov rdi, dev_console

mov rsi, 2          ; O_RDWR (чтение и запись)

mov rdx, 0

syscall

cmp rax, 0

jl open_failed      ; Если RAX < 0, ошибка открытия

mov r15, rax        ; Сохраняем дескриптор консоли в R15 (надежный регистр)

; --- 2. Ввод Delay ---

mov rsi, prompt_delay

call print_string

call read_int

mov [kb_struct], eax

; --- 3. Ввод Period ---

mov rsi, prompt_rate

call print_string

call read_int

mov [kb_struct + 4], eax

; --- 4. Вызов ioctl KDKBDREP (0x4B52) ---

; ioctl(fd, cmd, arg)

mov rax, 16         ; sys_ioctl

mov rdi, r15        ; ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕСКРИПТОР /dev/console

mov rsi, 0x4B52     ; KDKBDREP

mov rdx, kb_struct  ; Адрес структуры с настройками

syscall

; --- 5. Закрываем /dev/console ---

mov rax, 3          ; sys_close

mov rdi, r15

syscall

; Успех

mov rsi, msg_done

call print_string

jmp exit_ok

open_failed:

mov rsi, msg_open_err

call print_string

exit_ok:

mov rax, 60         ; sys_exit

xor rdi, rdi

syscall

; --- Процедура вывода строки ---

print_string:

push rax

push rdi

push rdx

push rcx

mov rdx, 0

.len_loop:

cmp byte [rsi + rdx], 0

je .print

inc rdx

jmp .len_loop

.print:

mov rax, 1

mov rdi, 1

syscall

pop rcx

pop rdx

pop rdi

pop rax

ret

; --- Процедура ввода числа (ASCII -> Int) ---

read_int:

push rdi

push rsi

push rdx

push rcx

push rbx

mov rax, 0

mov rdi, 0      ; Читаем из stdin (клавиатуры пользователя)

mov rsi, buffer

mov rdx, 30

syscall

xor rax, rax

xor rcx, rcx

mov rbx, 10

.next_digit:

movzx rdx, byte [buffer + rcx]

cmp rdx, 10

je .done

cmp rdx, '0'

jl .done

cmp rdx, '9'

jg .done

sub rdx, '0'

imul rax, rbx

add rax, rdx

inc rcx

jmp .next_digit

.done:

pop rbx

pop rcx

pop rdx

pop rsi

pop rdi

ret

### 5. Результаты работы программы

Для проверки работоспособности программы использовался терминал Linux. Поскольку доступ к /dev/console требует повышенных привилегий, запуск выполнялся через sudo.

Сценарий тестирования:

- Сборка программы.

- Запуск с правами root.

- Ввод параметров: задержка 250 мс, период 33 мс (максимальная скорость).

- Проверка визуально (быстрый ввод символов в терминале).

Лог работы терминала:

Bash

user@linux:~/asm$ nasm -f elf64 lab9_fixed.asm -o lab9.o

user@linux:~/asm$ ld lab9.o -o lab9

# Попытка запуска без sudo (тест обработки ошибок)

user@linux:~/asm$ ./lab9

Error: Cannot open /dev/console. Are you root?

# Запуск с правами суперпользователя

user@linux:~/asm$ sudo ./lab9

Enter Delay (ms) [250-1000]: 250

Enter Period (ms) [33-500]: 33

Settings applied via /dev/console!

После выполнения программы скорость автоповтора клавиш в системе заметно увеличилась.

### 6. Выводы

В ходе лабораторной работы я:

- Изучил отличия в управлении оборудованием между Windows (API-функции SystemParametersInfo) и Linux (файловая абстракция и ioctl).

- Реализовал программу на ассемблере, которая взаимодействует со специальным файлом устройства /dev/console.

- Научился использовать системный вызов ioctl с командой KDKBDREP для изменения аппаратных настроек клавиатуры.

- Реализовал алгоритм преобразования строкового ввода пользователя в целочисленный формат для передачи параметров ядру ОС.