Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа № 7

ИЗУЧЕНИЕ 
ОБРАБОТЧИКА ПРЕРЫВАНИЯ КЛАВИАТУРЫ 
INT 9
Вариант 20

Выполнил: Назаров Ярослав Сергеевич

студент группы ИВТ-42-23

Проверила: кандидат тех. наук

Андреева Антонина Аркадьевна

Чебоксары, 2025

Цель работы: изучить принцип работы и структуру прерывания INT 9, а также реализовать примеры кода для перехвата и обработки клавиатурных событий с использованием прерывания INT 9.

Задание и порядок выполнения работы:

- Изучить текст резидентной программы работы с клавиатурой LOCKER.asm.

- Оттранслировать, построить com-файл.

- Запустить программу на выполнение без ключа: locker

- Запустить с ключом установки в резидент: locker i

- Повторно запустить с ключом установки в резидент.

- Нажатием горячих клавиш CTRL-ALT-L запретить работу клавиатуры.

- Нажатием горячей клавиши CTRL (левый) три раза разблокировать клавиатуру.

- Снять программу с резидента: locker u

- Внести изменения в программу: изменить горячие клавиши блокировки/разблокировки клавиатуры.

- Текст программы

; -----------------------------------------------------------

; LOCKER_YARIK_FINAL.asm

; Пароль: Y A R I K (скан-коды Set1)

; Блокировка: Ctrl + LeftShift + B

; Исправлено: Ожидание отпускания последней клавиши (Fix 'k' bug)

; -----------------------------------------------------------

PROGRAM   segment

assume CS:PROGRAM

org   100h

Start:    jmp   InitProc

;░░░░░░░░░ Р Е З И Д Е Н Т Н Ы Е   Д А Н Н Ы Е ░░░░░░░░░░░░

FuncNum   equ   0EEh

CodeOut   equ   2D0Ch

TestInt09 equ   9D0Ah

TestInt16 equ   3AFAh

OldInt09  label dword

OfsInt09 dw    ?

SegInt09 dw    ?

OldInt16  label dword

OfsInt16 dw    ?

SegInt16 dw    ?

OK_Text   db    0

VideoLen  equ   800h

; Пароль: Y A R I K

PwdSeq    db  15h,1Eh,13h,17h,25h

PwdLen    equ 5

KeyPos    db  0

VideoBuf  db    160 dup(' ')

db  13 dup(' ')

db '======================================================'

db  26 dup(' ')

db '|                                                    |'

db  26 dup(' ')

db '|                For unblock input                   |'

db  26 dup(' ')

db '|                     <YARIK>                        |'

db  26 dup(' ')

db '|                                                    |'

db  26 dup(' ')

db '======================================================'

db  2000 dup(' ')

AttrBuf   db    VideoLen dup(07h)

VideoBeg  dw    0B800h

VideoOffs dw    ?

CurSize   dw    ?

;░░░░░░ Р Е З И Д Е Н Т Н Ы Е   П Р О Ц Е Д У Р Ы ░░░░░░░░░

VideoXcg proc

lea   DI,VideoBuf

lea   SI,AttrBuf

mov   AX,VideoBeg

mov   ES,AX

mov   CX,VideoLen

mov   BX,VideoOffs

Draw:

mov   AX,ES:[BX]

xchg  AH,DS:[SI]

xchg  AL,DS:[DI]

mov   ES:[BX],AX

inc   SI

inc   DI

inc   BX

inc   BX

loop  Draw

ret

VideoXcg endp

; ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ Int09h

dw    TestInt09

Int09Hand proc

push  AX

push  BX

push  CX

push  DI

push  SI

push  DS

push  ES

push  CS

pop   DS

in    AL,60h        ; скан-код

; Проверка нажатия Ctrl+Shift+B

cmp   AL,30h        ; Клавиша <B>?

je    CheckFlags

jmp   Exit09        ; Дальний прыжок, если не B

CheckFlags:

xor   AX,AX

mov   ES,AX

mov   AL,ES:[417h]

; Ctrl + LeftShift

and   AL, 00000110b

cmp   AL, 00000110b

je    Cont          ; Блокируем

jmp   Exit09

Cont:

sti

mov   AH,0Fh

int   10h

cmp   AL,2

je    InText

cmp   AL,3

je    InText

cmp   AL,7

je    InText

jmp   short SwLoop1

InText:

xor   AX,AX

mov   ES,AX

mov   AX,ES:[44Eh]

mov   VideoOffs,AX

mov   AX,ES:[44Ch]

cmp   AX,1000h

je    SaveCursor

jmp   Exit009

SaveCursor:

mov   AH,03h

int   10h

mov   CurSize,CX

mov   AH,01h

mov   CH,20h

int   10h

mov   OK_Text,01h

call  VideoXcg

; --- ЦИКЛ ОЖИДАНИЯ ПАРОЛЯ ---

SwLoop1:

KbdWait:

in    AL,64h

test  AL,01h

jz    KbdWait

in    AL,60h

cmp   AL,0E0h

je    SwLoop1

cmp   AL,0E1h

je    SwLoop1

test  AL,80h

jnz   SwLoop1

; YARIK Check

xor   BH,BH

mov   BL,KeyPos

cmp   AL, PwdSeq[BX]

jne   PwdNotMatch

inc   BL

mov   KeyPos,BL

cmp   BL,PwdLen

jne   SwLoop1

; =================================================

; ПАРОЛЬ ВЕРЕН. ЖДЕМ ОТПУСКАНИЯ КЛАВИШИ (FIX)

; =================================================

WaitRelease:

in    AL, 64h       ; Читаем статус

test  AL, 01h       ; Есть данные?

jz    WaitRelease   ; Ждем данные

in    AL, 60h       ; Читаем данные

test  AL, 80h       ; Это код отпускания (Break code, бит 7 = 1)?

jz    WaitRelease   ; Если 0 (нажатие), значит идет автоповтор -> игнорируем и ждем дальше

; Если 1 (отпускание), выходим из цикла и разблокируем

; --- РАЗБЛОКИРОВКА ---

mov   KeyPos,0

cmp   OK_Text,01h

jne   UnlockDone

call  VideoXcg

mov   AH,01h

mov   CX,CurSize

int   10h

mov   OK_Text,0

UnlockDone:

jmp   Exit009

PwdNotMatch:

cmp   AL, PwdSeq

jne   ResetPwdTo0

mov   KeyPos,1

jmp   SwLoop1

ResetPwdTo0:

mov   KeyPos,0

jmp   SwLoop1

Exit009:

xor   AX,AX

mov   ES,AX

mov   AL,ES:[417h]

and   AL,11110000b  ; Очистка Shift/Ctrl

mov   ES:[417h], AL

mov   AL,20h

out   20h,AL

cli

pop   ES

pop   DS

pop   SI

pop   DI

pop   CX

pop   BX

pop   AX

iret

Exit09:

cli

pop   ES

pop   DS

pop   SI

pop   DI

pop   CX

pop   BX

pop   AX

jmp   CS:OldInt09

Int09Hand endp

dw    TestInt16

Presense proc

cmp   AH,FuncNum

jne   Pass

mov   AX,CodeOut

iret

Pass:

jmp   CS:OldInt16

Presense endp

ResEnd      db    ?

On          equ   1

Off         equ   0

Bell        equ   7

CR          equ   13

LF          equ   10

MinDosVer   equ   2

InstFlag    db    ?

SaveCS      dw    ?

Copyright   db CR,LF,' LOCKER YARIK v3 (Fixed) ',CR,LF,LF,'$'

VerDosMsg   db 'Wrong DOS ver',Bell,CR,LF,'$'

InstMsg     db 'Installed! Ctrl+LeftShift+B to Lock',CR,LF,'$'

AlreadyMsg  db 'Already Installed',Bell,CR,LF,'$'

UninstMsg   db 'Uninstalled',CR,LF,'$'

NotInstMsg  db 'Not Installed',Bell,CR,LF,'$'

NotSafeMsg  db 'Cannot Uninstall safely',Bell,CR,LF,'$'

Locker      equ   0

include     INFO.INC

InitProc proc

mov   AH,09h

lea   DX,Copyright

int   21h

lea   DX,VerDosMsg

call  ChkDosVer

jc    Output

call  PresentTest

mov   BL,DS:[5Dh]

and   BL,11011111b

cmp   BL,'I'

je    Install

cmp   BL,'U'

je    Uninst

jmp   Install

Install:

lea   DX,AlreadyMsg

cmp   InstFlag,On

je    Output

xor   AX,AX

mov   ES,AX

mov   AL,ES:[411h]

and   AL,30h

cmp   AL,30h

jne   Vid1

mov   VideoBeg,0B000h

Vid1:

call  GrabIntVec

mov   AX,DS:[2Ch]

mov   ES,AX

mov   AH,49h

int   21h

mov   AH,09h

lea   DX,InstMsg

int   21h

lea   DX,ResEnd

int   27h

Uninst:

lea   DX,NotInstMsg

cmp   InstFlag,Off

je    Output

lea   DX,NotSafeMsg

call  TestIntVec

jc    Output

call  FreeIntVec

mov   AH,49h

mov   ES,SaveCS

int   21h

lea   DX,UninstMsg

Output:

mov   AH,09h

int   21h

ToDos:

mov   AX,4C00h

int   21h

ret

InitProc endp

ChkDosVer proc

mov   AH,30h

int   21h

cmp   AL,MinDosVer

clc

jge   Norma

stc

Norma:

ret

ChkDosVer endp

PresentTest proc

mov   InstFlag,Off

mov   AH,FuncNum

int   16h

cmp   AX,CodeOut

jne   Return

mov   InstFlag,On

Return:

ret

PresentTest endp

GrabIntVec proc

mov   AX,3509h

int   21h

mov   OfsInt09,BX

mov   SegInt09,ES

mov   AX,3516h

int   21h

mov   OfsInt16,BX

mov   SegInt16,ES

mov   AX,2509h

lea   DX,Int09Hand

int   21h

mov   AX,2516h

lea   DX,Presense

int   21h

ret

GrabIntVec endp

TestIntVec proc

mov   AX,3509h

int   21h

cmp   ES:[BX-2],TestInt09

stc

jne   Cant

mov   AX,3516h

int   21h

cmp   ES:[BX-2],TestInt16

stc

jne   Cant

mov   SaveCS,ES

clc

Cant:

ret

TestIntVec endp

FreeIntVec proc

push  DS

mov   AX,2509h

mov   DS,ES:SegInt09

mov   DX,ES:OfsInt09

int   21h

mov   AX,2516h

mov   DS,ES:SegInt16

mov   DX,ES:OfsInt16

int   21h

pop   DS

ret

FreeIntVec endp

PROGRAM   ends

end   Start

2. Внесенные изменения и пояснения

В исходную программу LOCKER были внесены изменения для реализации новой логики защиты.

А. Изменение комбинации блокировки

Было (origin.asm): Блокировка по нажатию <Ctrl> + <Alt> + <L>. Использовался порт 60h для проверки скан-кода клавиши L (26h) и байт по адресу 0000h:0418h для проверки зажатых Ctrl и Alt.

Стало (lab_7.asm): Блокировка по нажатию <Ctrl> + <LeftShift> + <B>.

- Проверяется скан-код клавиши B (30h).

- Проверяется байт флагов клавиатуры 0000h:0417h.

Код изменений:

Фрагмент кода

in    AL,60h        ; Получить скан-код

cmp   AL,30h        ; Скан-код клавиши 'B'

je    CheckFlags    ; Если 'B', проверяем флаги

jmp   Exit09

CheckFlags:

xor   AX,AX

mov   ES,AX

mov   AL,ES:[417h]  ; Чтение байта состояния клавиатуры (Shift Status Byte)

; Маска 00000110b:

; Бит 2 = 1 (Ctrl нажат)

; Бит 1 = 1 (LeftShift нажат)

and   AL, 00000110b

cmp   AL, 00000110b

je    Cont          ; Если совпало — блокируем

Б. Изменение алгоритма разблокировки

Было (origin.asm): Разблокировка осуществлялась по тройному нажатию левого <Ctrl>. Подсчитывалось количество нажатий в переменной Sign.

Стало (lab_7.asm): Разблокировка вводом пароля YARIK.

Реализован конечный автомат, который сверяет последовательность нажатых клавиш с массивом эталонных скан-кодов.

Массив скан-кодов (Set 1):

- Y = 15h

- A = 1Eh

- R = 13h

- I = 17h

- K = 25h

Код проверки пароля:

Фрагмент кода

; Проверка очередного символа

xor   BH,BH

mov   BL,KeyPos         ; Текущая позиция в пароле

cmp   AL, PwdSeq[BX]    ; Сравнение с эталоном

jne   PwdNotMatch       ; Если ошибка — сброс

inc   BL

mov   KeyPos,BL         ; Сдвигаем позицию

cmp   BL,PwdLen         ; Проверка на полную длину (5 символов)

jne   SwLoop1           ; Если не конец пароля — ждем дальше

В. Устранение бага "Фантомного нажатия" (Fix)

В оригинальном алгоритме сразу после ввода пароля управление возвращалось системе. Это приводило к тому, что код отпускания (break code) последней клавиши (в данном случае 'K') обрабатывался уже DOS или другой программой, что могло вызвать появление лишнего символа 'k' в командной строке.

Решение: Добавлен цикл ожидания отпускания последней клавиши до разблокировки:

Фрагмент кода

WaitRelease:

in    AL, 64h       ; Статус контроллера

test  AL, 01h       ; Ждем данные

jz    WaitRelease

in    AL, 60h       ; Читаем скан-код

test  AL, 80h       ; Проверяем 7-й бит (1 = клавиша отпущена)

jz    WaitRelease   ; Если нажата (автоповтор), ждем отпускания

Г. Изменение интерфейса

Заменен текст сообщения на ASCII-графику и надпись "For unblock input <YARIK>".

3. Выводы по работе

В ходе лабораторной работы был изучен механизм перехвата прерываний в реальном режиме процессора x86.

- Написан резидентный обработчик INT 09h, который фильтрует ввод скан-кодов из порта 60h.

- Изучена карта памяти BIOS Data Area:

  - 0000h:0417h — основной байт флагов (Shift, Ctrl, Alt).

  - 0000h:0418h — расширенный байт флагов (различает левые/правые Ctrl/Alt).

- Реализован безопасный ввод пароля на уровне скан-кодов без использования функций DOS/BIOS, так как во время обработки прерывания они могут быть недоступны или небезопасны (нереентерабельность DOS).

- Успешно решена проблема "просачивания" последнего символа пароля в буфер клавиатуры путем отслеживания Break-кода.

4. Ответы на контрольные вопросы

1) Назовите источники прерываний в системе на базе процессора семейства Intel x86. Как по номеру (типу) прерываний процессор определяет начальный адрес подпрограммы обработки прерываний?

Прерывания в системе x86 можно классифицировать по трем основным категориям:

А) Аппаратные прерывания (Hardware Interrupts)

- Источник: Внешние устройства (клавиатура, жесткий диск, таймер, сетевая карта).

- Механизм:

  - Устройство посылает сигнал на контроллер прерываний (PIC или APIC).

  - Контроллер направляет запрос процессору.

- Типы:

  - Маскируемые: Можно запретить установкой бита маски в контроллере.

  - Немаскируемые (NMI): Критические ошибки (например, ошибка памяти), которые нельзя игнорировать.

Б) Программные прерывания (Software Interrupts)

- Источник: Выполнение процессором команды INT <номер>.

- Назначение: Обращение к сервисам ОС, BIOS или для отладки.

В) Исключения (Exceptions)

- Источник: Сам процессор при обнаружении аномальной ситуации.

- Типы:

  - Ошибки (Faults): Исправимые ошибки (например, страничное нарушение). После обработки команда выполняется повторно.

  - Ловушки (Traps): Возникают после успешного выполнения команды (например, отладочное прерывание). Управление возвращается на следующую инструкцию.

  - Аборты (Aborts): Серьезные, неисправимые ошибки, ведущие к аварийному завершению.

Процессор использует специальную таблицу для поиска адреса подпрограммы обработки прерывания (Interrupt Service Routine, ISR).

Ключевые компоненты:

- Таблица векторов прерываний (Interrupt Vector Table - IVT): Используется в реальном режиме.

- Таблица дескрипторов прерываний (Interrupt Descriptor Table - IDT): Используется в защищенном режиме.

- Регистр IDTR: Содержит базовый линейный адрес и размер IDT.

Алгоритм для защищенного режима:

- Получение номера: Процессор получает номер прерывания n (0-255).

- Расчет смещения: Смещение в IDT вычисляется по формуле:

  - Смещение = n * 8 (где 8 байт — размер одного дескриптора).

- Поиск дескриптора: Адрес дескриптора в памяти рассчитывается как:

  - Адрес_дескриптора = База_IDT + Смещение

  - База IDT хранится в регистре IDTR.

- Чтение дескриптора: Из памяти считывается дескриптор шлюза прерывания, который содержит:

  - Селектор сегмента: Указывает на сегмент кода в GDT/LDT.

  - Смещение точки входа: Смещение ISR внутри сегмента кода.

- Определение адреса ISR:

  - По селектору процессор находит в GDT/LDT базовый адрес сегмента кода.

  - К этому базовому адресу прибавляется смещение точки входа из дескриптора.

  - Полученный линейный адрес является начальным адресом подпрограммы обработки прерывания.

Формула для запоминания:
Начальный адрес ISR = Базовый_адрес_сегмента_кода + Смещение_точки_входа

2) Опишите, как работает клавиатура в персональном компьютере. Определите понятия: контроллер клавиатуры, прерывание от клавиатуры, буфер клавиатуры, скан-код клавиши, ASCII-код.

Общая схема работы:

- Нажатие клавиши → замыкание контакта в матрице клавиш

- Контроллер клавиатуры определяет координаты клавиши и генерирует скан-код

- Отправка данных через интерфейс (USB) в компьютер

- Прерывание от клавиатуры уведомляет процессор о новых данных

- Обработка прерывания и преобразование скан-кода в ASCII-символ

- Сохранение символа в буфер клавиатуры для последующего чтения

Ключевые понятия:

1. Контроллер клавиатуры

- Определение: Специализированный микропроцессор, расположенный внутри клавиатуры

- Функции:

  - Сканирование матрицы клавиш для определения нажатых клавиш

  - Генерация скан-кодов

  - Обнаружение и обработка "дребезга контактов"

  - Передача данных в компьютер через интерфейс (PS/2, USB)

  - Поддержка светодиодных индикаторов (CapsLock, NumLock, ScrollLock)

2. Прерывание от клавиатуры

- Тип: Аппаратное прерывание (IRQ)

- Номер: IRQ1 (в системах с контроллером прерываний 8259A)

- Вектор прерывания: INT 09h (в реальном режиме)

- Механизм:

  - При поступлении данных от клавиатуры контроллер прерываний генерирует сигнал

  - Процессор приостанавливает текущую задачу

  - Выполняется обработчик прерывания клавиатуры

  - Обработчик читает скан-код из порта ввода-вывода (60h)

3. Буфер клавиатуры

- Определение: Область оперативной памяти для хранения введенных символов

- Структура: Кольцевой буфер (циклическая очередь)

- Размер: Обычно 15-32 символа (зависит от реализации BIOS/ОС)

- Назначение:

  - Временное хранение символов до их обработки программой

  - Обеспечение возможности опережающего ввода (type-ahead)

  - Сглаживание разницы между скоростью ввода и обработки

4. Скан-код клавиши

- Определение: Уникальный числовой код, соответствующий физической клавише

- Особенности:

  - Зависит от физического расположения клавиши, а не от нанесенного символа

  - Различается для нажатия (make code) и отпускания (break code)

  - Break code обычно равен make code + 80h

  - Пример: Клавиша 'A' имеет скан-код 1Eh (нажатие) и 9Eh (отпускание)

5. ASCII-код

- Определение: Стандартный 7-битный код для представления символов (American Standard Code for Information Interchange)

- Особенности:

  - Определяет символ, а не физическую клавишу

  - Зависит от состояния модификаторов (Shift, Ctrl, Alt)

  - Пример: Клавиша 'A' с нажатым Shift → код 41h ('A'), без Shift → код 61h ('a')

Процесс преобразования:

Нажатие клавиши → Скан-код → Обработка прерывания → Учет модификаторов → ASCII-код → Буфер клавиатуры

Пример для клавиши 'A':

- Нажата клавиша 'A' → скан-код 1Eh

- Сработало прерывание INT 09h

- Обработчик проверил состояние Shift/CapsLock

- Сформирован ASCII-код 41h ('A') или 61h ('a')

- Символ помещен в буфер клавиатуры

- Программа считала символ из буфера при вызове функции ввода

3)Каково назначение программируемого контроллера прерываний в персональном компьютере? Как программируется контроллер прерываний? К какому входу подключается запрос прерывания от клавиатуры? Каков номер (тип) этого прерывания?

3.1 Программируемый контроллер прерываний (ПКП) - это специализированная микросхема, которая выполняет следующие ключевые функции:

- Централизация прерываний - объединение запросов от multiple устройств

- Приоритизация прерываний - определение очередности обработки запросов

- Маскирование прерываний - возможность временного запрета отдельных прерываний

- Формирование номера вектора - передача процессору идентификатора прерывания

- Каскадирование - поддержка подключения дополнительных контроллеров

3.2 Программирование контроллера прерываний

Программирование ПКП осуществляется через порты ввода-вывода:

- Главный ПКП (Master): порты 20h (командный) и 21h (данных)

- Подчиненный ПКП (Slave): порты A0h (командный) и A1h (данных)

Основные этапы программирования:

- Инициализация контроллера с помощью Команд инициализации (ICW):

ICW1 — Установка режима работы

- Порт: 0x20 (для Master PIC) или 0xA0 (для Slave PIC).

- Назначение: Запускает последовательность инициализации и задает базовые параметры.

- Биты:

  - BIT0 (IC4): Нужно ли посылать ICW4? (1 — да, 0 — нет). В современных системах (x86) всегда 1.

  - BIT1 (SNGL): Режим одиночного контроллера или каскада? (1 — одиночный, 0 — каскад). Обычно 0, так как используется Master и Slave.

  - BIT2 (ADI): Интервал между векторами прерываний (для 8085, в x86 не используется, обычно 0).

  - BIT3 (LTIM): Режим работы входа IRQ (0 — фронт, 1 — уровень). Обычно 0.

  - BIT4: Всегда должен быть 1 — это признак команды ICW1.

  - BIT5-7: Не используются (для 8085).

Пример: out 0x20, 0x11 — это означает: начинаем инициализацию, используем каскадный режим, будем посылать ICW4.

ICW2 — Определение базового вектора прерываний

- Порт: 0x21 (Master) или 0xA1 (Slave).

- Назначение: Указывает базовый номер (смещение) в таблице векторов прерываний (IDT — Interrupt Descriptor Table), с которого будут начинаться прерывания от этого контроллера.

- Как работает: Контроллер сам подставляет номер линии IRQ в младшие 3 бита (для IRQ0-IRQ7) этого базового номера.

  - Master PIC: Обычно устанавливается в 0x20 (что дает вектора IRQ0-IRQ7 -> INT 0x20-0x27).

  - Slave PIC: Обычно устанавливается в 0x28 (что дает вектора IRQ8-IRQ15 -> INT 0x28-0x2F).

- Биты: Старшие 5 бит (BIT3-7) задаются программистом, младшие 3 (BIT0-2) игнорируются при записи (их заполнит контроллер).

Пример: out 0x21, 0x20 — базовый вектор для Master — 0x20. Тогда IRQ0 (таймер) будет вызывать прерывание 0x20, IRQ1 (клавиатура) — 0x21, и т.д.

ICW3 — Настройка каскадирования

- Порт: 0x21 (ведущий) или 0xA1 (ведомый).

- Назначение: Указывает, какие линии IRQ используются для подключения ведомых контроллеров. Отправляется только если в ICW1 был указан каскадный режим (SNGL=0).

- Для Master PIC: Каждый бит указывает, подключен ли ведомый к соответствующей линии IRQ (1 — подключен, 0 — нет). Обычно ведомый подключен к IRQ2, поэтому устанавливается бит 2 (00000100 = 0x04).

- Для Slave PIC: Указывает свой идентификатор (номер линии), по которому ведущий его опознает. Для IRQ2 это 0x02 (00000010 в двоичном виде).

Пример:

- out 0x21, 0x04 — сообщаем ведущему, что ведомый "висит" на IRQ2.

- out 0xA1, 0x02 — сообщаем ведомому, что его идентификатор — 2 (он подключен к IRQ2 ведущего).

ICW4 — Дополнительные параметры

- Порт: 0x21 (Master) или 0xA1 (Slave).

- Назначение: Задает расширенные режимы работы, специфичные для процессоров семейства x86.

- Биты:

  - BIT0 (μPM): Тип процессора (1 — 80x86, 0 — 8080/8085). Всегда 1.

  - BIT1 (AEOI): Режим автоматического завершения прерывания (1 — авто, 0 — ручной). Обычно 0, завершение посылается вручную командой EOI.

  - BIT2 (M/S): Определяет, кто главный в режиме BUF. В обычном режиме не используется.

  - BIT3 (BUF): Режим буферированной шины (1 — включен, 0 — выключен). Обычно 0.

  - BIT4 (SFNM): Специальный Fully Nested Mode (1 — включен, 0 — выключен). Полезно для каскада, но используется редко.

Пример: out 0x21, 0x01 — используем режим для x86, ручное завершение прерываний (EOI), без буферизации.

- Рабочее программирование с помощью Операционных команд (OCW):

OCW1 — Установка/снятие маски прерываний

- Порт: 0x21 (Master) или 0xA1 (Slave).

- Назначение: Позволяет разрешить или запретить (замаскировать) прерывания по конкретным линиям IRQ.

- Как работает: Каждый бит в байте соответствует своей линии IRQ (BIT0 — IRQ0, BIT1 — IRQ1, ...). 1 — маскирует (запрещает) прерывание, 0 — разрешает.

- Пример: out 0x21, 0xFD (11111101 в двоичном) — разрешены только прерывания от клавиатуры (IRQ1), все остальные линии на Master PIC замаскированы.

OCW2 — Управление приоритетами и завершение прерывания

- Порт: 0x20 (Master) или 0xA0 (Slave).

- Назначение: Самая важная команда. Управляет приоритетами (крутящийся или фиксированный) и, что критично, посылает сигнал EOI (End Of Interrupt).

- Биты:

  - BIT0-2 (L0-L2): Уровень IRQ (используется для указания конкретного уровня в командах приоритета).

  - BIT3-4 (0, 0): Это признак команды OCW2. Должны быть нули.

  - BIT5-7 (R, SL, EOI): Ключевые биты управления:

    - EOI (BIT5): Флаг завершения прерывания. 1 — послать EOI.

    - SL (BIT6): Указание уровня. 1 — использовать уровень из L0-L2.

    - R (BIT7): Режим ротации приоритетов. 1 — включен.

- Ключевая комбинация: R=0, SL=0, EOI=1 — это Non-Specific EOI. Самая распространенная команда. Она сообщает контроллеру, что обработка прерывания завершена, без указания, какого именно. Контроллер сам понимает, какое прерывание он последним послал.

0x20 — Non-Specific EOI

Когда в коде пишут mov al, 20h; out 20h, al, это именно отправка OCW2 с битами 001 в старших разрядах (R=0, SL=0, EOI=1).

Зачем это нужно?
PIC использует фиксированные приоритеты (IRQ0 — наивысший, IRQ7 — наинизший). Когда приходит прерывание, контроллер "запоминает", какое из них он отправил процессору, и блокирует все прерывания с равным или низшим приоритетом до тех пор, пока не получит команду EOI. Если EOI не послать, контроллер больше не будет отправлять никаких прерываний с этого момента. Поэтому команда 0x20 является обязательной в конце обработчика аппаратного прерывания.

Она воздействует непосредственно на контроллер прерываний (PIC), сбрасывая старший бит в его внутреннем регистре ISR (In-Service Register). Это сообщает PIC, что обслуживание текущего прерывания завершено, и он может разрешать последующие прерывания.

OCW3 — Специальные режимы работы

- Порт: 0x20 (Master) или 0xA0 (Slave).

- Назначение: Управление специальными функциями: запрос регистра состояния и маскирование по особым условиям.

- Биты:

  - BIT0-1 (0, 1): Это признак команды OCW3. Бит 0 должен быть 1, а бит 1 — 0.

  - BIT2 (RIS): Выбор регистра для чтения (0 — регистр IRR, 1 — регистр ISR).

  - BIT3 (RR): Команда прочитать регистр (1 — разрешить чтение).

  - BIT4 (SMM): Установка специального маскированного режима.

  - BIT5 (ESMM): Разрешение для SMM.

3.3 Подключение прерывания от клавиатуры

Запрос прерывания от клавиатуры подключается к:

- Входу IRQ1 главного программируемого контроллера прерываний

3.4 Номер (тип) прерывания клавиатуры

Прерывание от клавиатуры имеет:

- Номер IRQ: 1

- Вектор прерывания: 09h (в реальном режиме)

- Соответствующий вход: IRQ1 главного ПКП

Схема обработки:

Клавиатура → IRQ1 → Главный ПКП → Процессор (INT 09h)

Особенности:

- При обработке прерывания необходимо послать команду EOI (End of Interrupt) в контроллер

- Маскирование прерывания клавиатуры осуществляется через бит 1 в регистре маски главного ПКП

Результаты работы программы:

При блокировке клавиатуры нажатием комбинации клавиш <Ctrl+Alt+B>:

Разблокировка клавиатуры происходит после последовательного нажатия клавиш <YARIK>:

При запуске с ключом установки в резидент locker i:

При снятии программы с резидента locker u:

При повторной попытке снятия программы с резидента locker u:

При повторном запуске программы с ключом установки в резидент locker i:

Выводы по работе

В ходе лабораторной работы был успешно изучен и применен механизм создания резидентных программ (TSR) в среде DOS. Был реализован перехват критического аппаратного прерывания INT 09h. Программа была модифицирована: "горячие" клавиши Ctrl+Alt+L были заменены на Ctrl+LeftShift+B, а простой механизм разблокировки тройным нажатием LeftCtrl заменен на более безопасный — ввод кодового слова-пароля YARIK. В код также было внесено исправление, повышающее стабильность при завершении блокировки.

Почему 09h?

Прерывание называется INT 09h, потому что оно соответствует линии аппаратного запроса IRQ1. В BIOS эти линии нумеруются, начиная с INT 08h (который соответствует IRQ0, т.е. таймеру). Таким образом, INT 09h является следующим прерыванием в последовательности и выделено специально для обслуживания аппаратных событий клавиатуры.

Почему 08h является базовым вектором прерываний для IRQ0 и какая связь с управляемым словом ICW2?

INT 08h является базовым вектором прерываний для IRQ0 (таймера), потому что это число было записано в ICW2 главного ПКП. BIOS сделал это, чтобы начать нумерацию аппаратных прерываний с 08h, избегая конфликта с первыми семью векторами, зарезервированными для исключений процессора (INT 00h – INT 07h). После установки базы, ПКП автоматически присваивает клавиатуре (IRQ1) следующий номер — INT 09h.