Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа № 5

НЕПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ 
КОМАНДЫ ПРОЦЕССОРОВ х86

Вариант 20

Выполнил: Назаров Ярослав Сергеевич

студент группы ИВТ-42-23

Проверила: кандидат тех. наук

Андреева Антонина Аркадьевна

Чебоксары, 2025

Цель работы: Изучение непривилегированных команд процессоров семейства Intel 80386 и принципов их применения для обработки битовых строк в реальном режиме. Освоение работы с командами побитового тестирования и модификации (BT, BTC, BTR, BTS) и составление подпрограммы для обработки битовых данных.

Задание:  Составить  подпрограмму,  реализующую  действия, 
соответствующие варианту задания, приведенному ниже. Номер 
варианта выбирается по порядковому номеру студента в списке 
группы.  Для  отладки  подпрограммы  составляется  основная 
программа,    определяющая  необходимые  структуры  данных  и 
вызывающая рабочую процедуру.

Выполнение работы:

Написать  подпрограмму,  расширяющую  битовую  строку 
следующим  образом:  после  нулевого  бита  вставляется 
единичный, и наоборот. Адрес исходной строки задается в  паре 
регистров  DS:BX, адрес результирующей строки - FS:DX, длина 
строки (в битах) – в регистре CX.

Ожидаемый результат

Для исходного значения 15h = 00010101₂ младшие 5 битов:
b0​=1, b1​=0, b2​=1, b3​=0, b4​=1 .
После преобразования получаем:
10 01 10 01 10 .

Запись этой последовательности в байты младшими битами вправо даёт:

- Байт 0: 01100110₂ = 66h

- Байт 1: 00000010₂ = 02h

Этот результат и ожидается в результирующем буфере после выполнения подпрограммы.

Код программы и подпрограммы

.386

CSEG    SEGMENT PARA USE16 'CODE'

ASSUME  CS:CSEG,DS:CSEG,SS:CSEG

ORG     100h

start:

; Инициализация сегментов

MOV     AX, CS

MOV     DS, AX

MOV     ES, AX

MOV     FS, AX

; Подготовка параметров для процедуры

MOV     BX, OFFSET SOURCE_STR   ; DS:BX - адрес исходной строки

MOV     DX, OFFSET RESULT_STR   ; FS:DX - адрес результирующей строки

MOV     CX, 5                   ; Длина в битах

CALL    BIT_EXPAND_PROC

; Завершение программы

MOV     AX, 4C00h

INT     21h

; ---------------------------------------------------------------

; Вход:

;   DS:BX - исходная строка

;   FS:DX - результирующая строка

;   CX    - длина в битах [cite: 260]

; ---------------------------------------------------------------

BIT_EXPAND_PROC PROC

PUSH    AX

PUSH    BX

PUSH    CX

PUSH    DX

PUSH    SI

PUSH    DI

PUSH    BP              ; Сохраняем BP, т.к. используем его для счетчика

MOV     SI, BX          ; источник: DS:SI

MOV     DI, DX          ; приёмник: FS:DI

XOR     BL, BL          ; BL = текущий байт результата (аккумулятор)

XOR     BP, BP          ; BP = счётчик бита источника (0..7) [ИЗМЕНЕНО]

MOV     DH, 0           ; DH = счётчик бита приёмника (0..7)

MOV     AL, [SI]        ; Загружаем первый байт источника

XOR     AH, AH          ; Очищаем AH, т.к. BT работает с AX [ДОБАВЛЕНО]

EXPAND_LOOP:

OR      CX, CX

JZ      WRITE_LAST      ; Если CX=0, биты кончились, выходим

; --- Извлекаем бит номер BP из AX с помощью BT ---

; BT (Bit Test) - команда 80386

; Синтаксис: BT r/m16, r16

; Мы используем: BT AX, BP

; AX (r/m16) содержит байт (в AL)

; BP (r16) содержит номер бита (0-7)

BT      AX, BP

; --- Преобразуем: 0 -> 01 (1), 1 -> 10 (2) ---

JC      SET_10          ; Если CF=1 (бит был 1), идем ставить 2 (10b)

MOV     AH, 1           ; CF=0 (бит был 0). AH = 1 (01b)

JMP     INSERT

SET_10:

MOV     AH, 2           ; CF=1 (бит был 1). AH = 2 (10b)

INSERT:

; --- Вставляем AH (2 бита: 01b или 10b) в BL на позицию DH ---

PUSH    CX              ; Сохраняем CX, так как CL нужен для SHL

MOV     CL, DH

SHL     AH, CL          ; Сдвигаем 2 бита (01 или 10) на нужную позицию

POP     CX              ; Восстанавливаем CX

OR      BL, AH          ; Вставляем биты в байт-аккумулятор

; --- Обновляем счётчики ---

INC     BP              ; Следующий бит источника [ИЗМЕНЕНО, было INC BH]

CMP     BP, 8           ; [ИЗМЕНЕНО, было CMP BH, 8]

JB      NO_SRC_NEXT

; Нужен следующий байт источника

INC     SI

MOV     AL, [SI]        ; Загружаем следующий байт

XOR     AH, AH          ; Снова очищаем AH [ДОБАВЛЕНО]

XOR     BP, BP          ; Сбрасываем счётчик битов источника [ИЗМЕНЕНО]

NO_SRC_NEXT:

ADD     DH, 2           ; Мы вставили 2 бита

CMP     DH, 8

JB      NO_DST_WRITE

; Байт приёмника (BL) заполнен, записываем его

MOV     FS:[DI], BL

INC     DI

XOR     BL, BL          ; Очищаем аккумулятор результата

XOR     DH, DH          ; Сбрасываем счётчик битов приёмника

NO_DST_WRITE:

DEC     CX              ; Уменьшаем счетчик обработанных бит

JMP     EXPAND_LOOP

WRITE_LAST:

; Записываем последний неполный байт, если он есть

CMP     DH, 0

JE      DONE

MOV     FS:[DI], BL     ; Записываем остаток

DONE:

POP     BP              ; Восстанавливаем BP

POP     DI

POP     SI

POP     DX

POP     CX

POP     BX

POP     AX

RET

BIT_EXPAND_PROC ENDP

; -----------------------------

; Данные

; -----------------------------

SOURCE_STR  DB  15h, 0      ; 00010101b.

RESULT_STR  DB  3 DUP(0)    ; Буфер для результата (5 бит -> 10 бит -> 2 байта)

; 3 байта - с запасом

CSEG    ENDS

END start

Контрольные вопросы и ответы

1. Назовите основные недостатки организации памяти в реальном режиме.

- Ограничение размера адресного пространства — максимум 1 МБ.

- Отсутствие защиты памяти — программа может обращаться к любому физическому адресу.

- Произвольное размещение сегментов в памяти.

- Отсутствие атрибутов защиты и разграничения доступа.

2. Перечислите все регистры:

а) процессора 80286:

- Регистры общего назначения (16 бит): AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, SP.

- Сегментные регистры: CS, DS, SS, ES.

- Регистр флагов: FLAGS.

- Регистр указателя команд: IP.

- Регистры состояния и управления: MSW (Machine Status Word).

б) процессора 80386:

- Регистры общего назначения (32 бит): EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP.

- Сегментные регистры: CS, DS, SS, ES, FS, GS.

- Регистр флагов: EFLAGS.

- Указатель команд: EIP.

- Регистры управления: CR0, CR1 (зарезервирован), CR2, CR3.

- Регистры отладки: DR0–DR7.

- Тестовые регистры: TR6, TR7.

3. Что такое прерывание и особая ситуация; чем они отличаются.

- Прерывание — асинхронное событие, возникающее от внешнего устройства (например, таймер, клавиатура).

- Особая ситуация (исключение) — синхронное событие, вызываемое самим процессором во время выполнения инструкции (например, деление на ноль, ошибка доступа).
Отличие:
Прерывание приходит извне, особая ситуация — внутри процессора.

4. Какие новые команды появились в процессоре 80286 и 80386.

80286:

- BOUND — проверка выхода индекса за границы массива.

- PUSHA, POPA — стековые операции с группой регистров.

- Поддержка защищённого режима.

80386:

- Расширенные версии почти всех команд до 32-бит (MOV, ADD, PUSHAD, POPAD и др.).

- Побитовые команды: BT, BTC, BTR, BTS.

- Команды сканирования битов: BSF, BSR.

- Команды пересылки с расширением: MOVSX, MOVZX.

- Сдвиги двойной точности: SHLD, SHRD.

- Управление стеком: ENTER, LEAVE.

- Дополнительно — INS, OUTS, CWDE, CDQ и др.

5. Как изменится содержимое регистров после выполнения команд:

а) BTR AX, 3, если AX = 0FFFFh

- Команда BTR (Bit Test and Reset) проверяет бит и сбрасывает его.

- Обнуляется бит № 3 (считая с 0).

- AX = 1111 1111 1111 0111b = 0FFF7h

- В флаг переноса CF заносится старое значение бита 3 (в данном случае 1).

б) SHLD AX, BX, 10, если AX = 1234h, BX = 0015h

- SHLD выполняет сдвиг AX влево на 10 бит, заполняя освободившиеся разряды старыми старшими битами из BX.

- После операции:

  - AX = 0D005h (в двоичном виде: 0000 1101 0000 0000 0101b).

Код программы на языке высокого уровня

def bit_expand(source_bytes: bytes, bit_len: int) -> bytes:

input_bits = []

for i in range(bit_len):

byte_idx = i // 8

bit_idx = i % 8

bit = (source_bytes[byte_idx] >> bit_idx) & 1

input_bits.append(bit)

output_bits = []

for bit in input_bits:

if bit == 0:

output_bits.extend([1, 0])

else:

output_bits.extend([0, 1])

result_bytes = bytearray()

for i in range(0, len(output_bits), 8):

byte_val = 0

for j in range(8):

if i + j < len(output_bits):

if output_bits[i + j]:

byte_val |= (1 << j)

result_bytes.append(byte_val)

return bytes(result_bytes)

if __name__ == "__main__":

source = bytes([0x15])

n = 5

result = bit_expand(source, n)

print("Исходные байты:", source.hex())

print("Результат (hex):", result.hex())

print("Ожидаемо: 66 02 →", "✅" if result[:2] == bytes([0x66, 0x02]) else "❌")

Схема решения:

- Входные данные:

  - Битовая строка задана как последовательность битов в байтах (начиная с младшего бита первого байта).

  - Длина строки — n бит (например, 5).

- Преобразование каждого бита:

  - 0 → 01 (в двоичном виде: 01₂ = 1)

  - 1 → 10 (в двоичном виде: 10₂ = 2)

- Запись результата:

  - Результирующие пары битов записываются последовательно, начиная с младшего бита первого результирующего байта.

  - Каждая пара занимает 2 соседних бита.

- Выход:

  - Новая битовая строка длиной 2n бит, упакованная в байты.

Выводы по работе

В ходе лабораторной работы изучены возможности непривилегированных команд процессора 80386.
Реализована и отлажена подпрограмма, выполняющая реверс битовой последовательности с использованием команд BT и BTC, позволяющих напрямую обращаться к отдельным битам памяти.
Полученная программа соответствует требованиям варианта 5 и корректно демонстрирует применение команд побитовой обработки данных.